UC網路IP攝影機管理系統

使

用

手

冊

V1.2.5

聲 明

非常感謝您購買我公司的產品，如果您有什麼疑問或需要請隨時與我們經銷商聯繫。

本手冊適用於UC網路IP攝影機管理系統。

本手冊可能包含技術上不準確和印刷錯誤。產品即時更新，本手冊內容將做不定期的更新，恕不另行通知；更新的內容將會在本手冊的新版本中加入。我們隨時會改進或更新本手冊中描述的產品或程式。若存在手冊中對產品的描述與實物不符，一律以實物為准。

產品說明中若有疑問或爭議的，以原廠最終解釋為准。

本手冊使用注意事項

UC網路IP攝影機管理系統是一個功能強大的CMS監控軟體，集多視窗，多使用者，語音對講，警報中心，錄影，電視牆，電子地圖，轉發，多屏顯示控制等相容其他擴展產品，單機直連設備監控系統等功能為一體。

UC網路IP攝影機管理系統是針對連接多台不同類型或型號的設備(如IPC，NVS，DVS等產品)，此說明書只針對專業影像監控系統的使用者端軟體操作進行介紹，涉及到具體設備的功能設定請閱讀相關的產品說明書。

本手冊是為使UC網路IP攝影機管理系統的使用者提供的。您應具備相關設備(如IPC，NVS，DVS等產品)的基本操作知識和經驗。

目 錄

第1章 功能介紹	- 1 -

1.1 主要功能特點	- 1 -

第2章 執行環境要求	- 3 -

2.1 硬體環境	- 3 -

2.2 軟體環境	- 3 -

第3章 安裝與解除	- 4 -

3.1 安裝步驟	- 4 -

3.2解除步驟	- 6 -

第4章 設定管理	- 8 -

4.1主介面介紹	- 9 -

4.2 設備管理	- 1 -

4.2.1 設備組設定	- 1 -

4.2.2 設備設定	- 1 -

4.3 使用者管理	- 3 -

4.3.1 ID資訊管理	- 3 -

4.3.2 使用者組管理	- 4 -

4.3.3 使用者資訊管理	- 4 -

4.3.4 滾動字幕管理	- 4 -

4.4 錄影管理	- 5 -

4.4.1 錄影策略	- 5 -

4.5 遠端管理	- 7 -

4.5.1 設備的選擇	- 7 -

4.5.2 遠端設定	- 7 -

4.6 遠程維護	- 8 -

4.6.1 設備資訊列表	- 8 -

4.6.2 系統升級	- 8 -

4.6.3 設定檔案上傳和下載	- 8 -

4.6.4重啟、恢復出廠設置和同步系統時間	- 9 -

4.6.5 前臺儲存設備管理	- 9 -

第5章 LIVE影像瀏覽	- 10 -

5.1.1即時監控	- 10 -

5.1.2 即時監控操作方法	- 11 -

5.1.3 電子放大	- 11 -

5.1.4 雙串流監控	- 12 -

5.1.5 影像抓圖	- 12 -

5.1.6 語音對講	- 12 -

5.1.7 聲音	- 12 -

5.1.8 廣播	- 13 -

5.1.9  設備片段錄影	- 13 -

5.1.10 輪巡	- 13 -

5.1.11 警報聯動	- 13 -

5.1.12 全畫面和標準模式顯示	- 14 -

5.1.13 螢幕鎖定與解鎖	- 15 -

5.1.14 停止監控影像	- 15 -

5.1.15 開始全部錄影	- 15 -

5.1.16 面分割控制	- 15 -

5.1.17設備列表	- 15 -

5.1.18 PTZ控制	- 16 -

5.1.19即時警報	- 19 -

第6章 錄影查詢	- 20 -

6.1錄影查詢	- 21 -

6.1.1 按檔重播	- 21 -

6.1.2 按時間重播	- 21 -

6.2錄影重播	- 21 -

6.2.1本機錄影重播	- 21 -

6.2.2前臺錄影重播	- 21 -

6.3前端錄影下載	- 22 -

6.4錄影剪切	- 22 -

第7章 警報訊息	- 24 -

第8章 電視牆	- 25 -

8.1 電視牆的佈局	- 25 -

8.2 監視器的佈局	- 25 -

8.3 解碼器和監視器的綁定	- 26 -

8.4 電視牆輪巡設定	- 27 -

第9章 電子地圖	- 30 -

9.1 電子地圖佈局	- 30 -

9.1.1 添加地圖	- 30 -

9.1.2 添加子地圖	- 31 -

9.1.3 添加設備	- 31 -

9.2 播放設備視頻	- 32 -

9.2.1 即時監控	- 32 -

9.2.2 全屏/退出全屏播放	- 32 -

9.2.3 設備視頻改變	- 32 -

9.2.4 停止視頻播放	- 32 -

9.3 地圖和設備的刪除	- 33 -

9.3.1 刪除地圖	- 33 -

9.3.2 刪除設備	- 33 -

9.4 地圖和設備屬性	- 33 -

9.4.1 地圖屬性	- 33 -

9.4.2 設備屬性	- 33 -

9.5 地圖之間的跳轉	- 34 -

第10章 轉發管理	- 35 -

10.1轉發服務設置	- 35 -

10.2 遠端用戶端接收轉發配置	- 36 -

10.3遠端設備錄影查詢、重播、下載功能	- 36 -

第11章 多屏顯示控制	- 38 -

11.1多屏顯示	- 38 -

第12章 設置	- 39 -

12.1自動登入	- 39 -

12.2開機時自動將執行	- 39 -

12.3儲存路徑配置	- 39 -

12.4輪巡設定	- 40 -

12.5畫面設置	- 41 -

12.6廣播設定	- 42 -

12.7 時間/告警設置	- 43 -

12.8關於	- 44 -

12.9説明	- 44 -

第1章 功能介紹

1.1 主要功能特點

  - 支援電子放大與電子PTZ功能。

  - 支援根據不同的用戶許可權顯示不同的操作介面。

  - 支援前端設備列表的顯示功能。

  - 支援前端設備線上與離線分組功能。

  - 支援對前端設備的線上狀態進行維護和管理功能。

  - 支援視頻視窗的多畫面以及全屏顯示控制功能。

  - 支援即時視頻流的監看功能。

  - 支援右鍵彈出功能表按設備組名稱自動播放視頻流功能。

  - 支援播放視窗視頻輪巡功能。

  - 支援選中設備片段錄影功能

  - 支援播放視窗視頻流交互位置功能。

  - 支援鎖屏功能。

  - 支援視頻播放視窗顯示各種播放狀態。

  - 支援電視牆功能。

  - 支援電視牆輪巡功能。

  - 支援解碼視窗顯示解碼器與編碼器功能

  - 支援電子地圖功能。

  - 支援多屏顯示功能，最多支援4個屏。

  - 支援PTZ控制功能。

  - 支援語音對講功能。

  - 支援AAC和G711音頻編碼語音廣播功能。

  - 支援遠端設備轉發功能。

  - 支援添加自定義雲台協定的功能。

  - 支援視頻視窗轉換時子碼流切換主碼流的功能。

  - 支援抓圖功能。

  - 支援本地錄影功能。

  - 支援64位系統本地錄影9、16畫面同時重播功能。

  - 支援設備（本地設備、遠端設備）錄影(包括本地、前端)的查詢重播以及前端錄影下載功能。

  - 支援設備即時告警資訊的顯示。

  - 支援產生告警時就播放告警聲音的功能。

  - 支援查詢前端設備的歷史告警資訊。

  - 支援視頻監控視窗的即時聲音開關控制以及對應狀態的顯示和維護。

  - 支援各視頻視窗中錄影狀態的顯示和維護。

  - 支援恢復上一次監控狀態的控制管理功能。

  - 支援YUV格式加速顯示(如果顯卡不支援YUV才用RGB顯示)。

  - 支援登錄雲平臺獲取或手動添加雲設備功能。

  - 支援退出UC2時不輸入密碼。

  - 支援NVR播放聲音，按時間重播錄影下載功能。

  - 支援登陸UC，若播放列表為空，則自動搜索播放設備功能.

  - 支援自動批量修改IP功能，手動批量修改IP功能.

  - 支援增加onvif第三方設備的預覽錄影功能.

  - 支援視窗化及視窗化後的拖動功能.

  - 支援第三方onvif設備的音頻，雲台功能.

  - 支援添加播放編碼方式為H.265的設備.

  - 支援策略定時錄影可錄製MP4格式.

  - 支援AVI錄影檔剪切功能.

  - 支援查詢、重播本地MP4錄影功能

  - 支援一鍵接入私有設備功能

  - 支援區別搜索onvif、私有設備功能

  - 支援手動添加onvif設備功能

第2章 執行環境要求

2.1 硬體環境

中央處理器(CPU)：推土機 AMD FX-4100 AM3+ 四核心處理器 (3.6GHz/12M) (含)以上。

主記憶體：DDRⅢ 2G(含)以上。

網卡：10/100/1000M 乙太網路介面。

硬碟：500G(含)以上。（最好使用2T以上）。

顯示卡：Intel GMA X3100、Geforce 9600GT、ATI Radeon HD 5450 GeForce4 256MB(含)以上。

顯示器：17寸(含)以上彩色液晶或CRT顯示器，解析度1024×768以上。（最好使用FULL HD螢幕）。

- 注：1、如果即時播放和錄影的路數較多，並且要達到很好的效果，CPU、記憶體、顯示卡一定要依據實際情況而提高。

- 請使用CAT 6A UTP高速網路線(以上等級)

- 傳輸速率：最高450Mhz，適用於1000Base-TX(以上等級)

- 四路以上請使用(CPU)：推土機 AMD FX-4100以上或是(CPU)：Intel Core i5-2320 (3.0GHz) 以上

2.2 軟體環境

安裝UC2視頻監控用戶端軟體(簡稱 UC)，UC支援在Windows 2000/XP/2003/7/8 作業系統下運行，建議不要在Windows 98以下作業系統使用；Internet Explorer 6.0~11.0。

第3章 安裝與解除

3.1 安裝步驟

雙擊執行“UC2_*.*_YYMMDD_***_setup.exe”，系統會根據目前電腦所使用的作業系統語言出現相對應的選擇介面，圖3-1所示是在中文版作業系統中出現的語言選擇介面。本軟體共有繁體中文、簡體中文、英文、俄語四種版本，不同語言版本的作業系統可安裝的UC語言版本不同，繁體系統上可安裝的語言版本為繁體中文與英文。具體操作如下：

圖3-1

第一步：選擇安裝語言“繁體中文”出現歡迎嚮導介面，如圖(3-2)所示；

圖3-2

第二步：點擊“下一步”，選擇安裝目錄，如圖(3-3)所示；

圖3-3

第三步：點擊“安裝”，安裝完成出現如圖(3-4)所示；

圖3-4

第四步：點擊“完成”安裝完畢。 “運行自動配置嚮導”功能是指軟體自動搜索可以連通的所有設備，並根據本地電腦的IP位址，將與PC機不在同一網段的設備IP修改成PC機所在網段的IP，並自動添加所有搜索到的設備。自動配置完成後，第一次登錄UC2，軟體自動播放前面九個設備的即時視頻流。UC2安裝完成時，默認不啟用該功能。運行自動配置嚮導詳細圖解如圖5-圖8所示。

圖3-5 確認是否運行自動配置嚮導

圖3-6 運行後，搜索網路攝像機

圖3-7 添加默認播放方案

圖3-8 配置完成，退出嚮導

3.2解除步驟

在控制面板-增加/刪除程式或者點擊“開始”-“程式”-“UC”-“解除”，操作如下：

第一步：點擊“解除”，出現解除介面，如圖(3-9)所示；

圖3-9

第二步：點擊“移除”解除完成出現如圖(3-10)所示；

圖3-10

第三步：點擊“確定”解除完畢。

第4章 設定管理

在桌面雙擊UC()，打開專業UC影像監控系統登入框，出現如下圖：

圖4-1 登入框

UC2用戶端分登錄雲平臺和不登陸雲平臺兩種登陸方式，支援二維碼掃描，方便用戶手機操作。

不登錄雲平臺時,初始登錄使用初始帳號admin,密碼123456。登入後可以自由設定帳號和密碼，後續有詳細說明。勾選“自動登入”會自動儲存密碼，在下次執行UC自動登入不再彈出此對話方塊。勾選“儲存密碼”則儲存密碼，登入成功後在下次登入時不必再輸入密碼。為了保障軟體使用的安全性，如果使用者勾選了“儲存密碼”，那麼在退出UC後重新登入時，密碼一欄顯示的是32位元密鑰。UC自動儲存最近登入的5個使用者資訊。

勾選“登錄雲平臺”，帳號和密碼是在雲平臺上註冊的帳號的密碼，IP位址為雲平臺位址。登錄雲平臺後只能自動獲取授權給該帳號的所有設備，實現預覽、錄影、重播等功能，不能遠端配置管理雲設備和添加管理本地設備。

圖4-2登陸雲平臺

圖4-3 不登陸雲平臺

4.1主介面介紹

- 功能切換鍵區：

LIVE影像瀏覽、錄影查詢、警報訊息、設定管理、電視牆、電子地圖、轉發管理、多屏顯示控制和設置主功能區，詳細介紹分別見第4章 設定管理>>；第5章 LIVE影像瀏覽>>；第6章 錄影查詢>>；第7章 警報訊息>>；第8章 電視牆>>；第9章 電子地圖>>；第10章 轉發管理>>；第11章 多屏顯示控制>>；第12章 設置。

影像視窗區：

對應左區設備列表和上區工具個中選擇的操作進行具體的應用或顯示操作，詳細介紹見即時監控章節。

- PTZ控制區：

PTZ的操作詳細介紹見PTZ控制章節。

- 設備列表區：

該區域主要提供設備列表上的操作，詳細介紹見設備列表章節。

- 影像監控工具個：

可對視頻視窗進行電子放大、雙碼流切換、抓圖、語音對講、聲音開關、廣播、設備片段錄影、輪巡、告警聯動、滿屏/標準、鎖屏、關閉和全部關閉、開始全部錄影等操作；也可對螢幕進行全屏，單視窗、4視窗、6視窗、8視窗、9視窗、10視窗、13視窗、16視窗、25視窗、36視窗、47視窗、64視窗顯示。

- 設定：

可以設置軟體開機是否自動登錄、自動運行、系統設置，點擊還原可以還原視窗，還原視窗後可以移動整個視窗等，詳細介紹分別第12章節。

下面對各功能進行全面的介紹(建議螢幕顯示最低解析度不低於1024*768)。

登陸UC，當UC設備列表為空時，會自動搜索添加播放設備。

圖4-4 自動搜索設備

圖4-5  自動添加播放設備

點擊“配置管理”功能表，則跳轉到配置管理介面。 配置管理主要包括設備管理、用戶管理、錄影管理、遠端配置和遠端維護功能。

圖4-6 設定管理主介面

4.2 設備管理

4.2.1 設備組設定

UC初始為一個Default分組，使用者可以自定義增加、刪除、修改設備分組。

圖4-7 設備組設定

- 設備組名稱增加：

在圖4-4組名稱對話方塊輸入名稱，點擊“增加”即可增加設備組名稱，設備組名稱不允許相同；增加的設備組名稱在設備列表顯示, 設備列表的設滑鼠右鍵可以選擇進行按昇冪排序和按降冪排序，也可以全部刪除。

- 設備組名稱刪除：

在設備列表選中設備組名稱後，點擊“刪除”即可刪除所選設備組；如果設備組下掛載了設備則刪除該組後組下的設備移到初始設備組Default中，初始設備組不允許刪除。

- 設備組名稱修改：

在設備列表選中設備組名稱後，點擊“修改”即可修改所選設備組；修改的名稱不能是已存在的名稱。

4.2.2 設備設定

- 手動增加本地設備：

圖4-8本地設備添加

在圖4-5分組名稱下拉選擇須添加到設備組、設備名稱、協議類型<公網訪問推薦使用TCP>、設備類型（IPC、Decoder、DVS、視頻轉發服務器/VSS、NVR/DVR）、視頻流、訪問模式（批量添加設備的時候默認是RTSP訪問模式，可以手動修改設備的訪問模式<其中包括RTSP,TPS>。RTSP模式為現有支援的標準模式；如果選擇TPS模式則只針對設備固件版本不能登錄IPSAN平臺的設備有效）、設備位址<可以是IP位址或功能變數名稱>、影像埠位元、PTZ埠位；其中設備位元址、影像埠位元、PTZ埠位必須與前端設備中流媒體的設置參數保持一致。登入名和登入密碼是管理前端設備的用戶名和密碼。PTZ位址碼和所控制的雲台位址必須相同。設置不一致將出現設備不線上、線上看不到圖像或者雲台不能控制等現象。

設置好以上參數後單擊“添加”即可完成對新設備的手動添加，修改和刪除設備操作比較簡單在此不再贅述。

當設備類型為“視頻轉發服務器/VSS”時，設備位址為遠端開啟轉發服務的主機位址，同時也可以是該主機的功能變數名稱位址，“視頻埠”為開啟服務時所設置的視頻埠。點擊“添加”按鈕後，該伺服器上的設備將會添加到左側設備列表中。

- 注：1、添加遠端設備時，若是以IP位址形式添加則會自動過濾掉與本機相同的設備，若是以功能變數名稱形式添加則不會對相同設備進行過濾。

2、接入UC2用戶端必須使用本公司的NVR設備。

- 手動添加P2P設備

圖4-9 雲設備手動添加

設備功能變數名稱為雲設備ID, 登錄名和登錄密碼為設備的用戶帳號和密碼。

- 手動添加onvif設備

圖4-10 onvif設備手動添加

設備功能變數名稱為設備IP位址, 登錄名和登錄密碼為設備的使用者帳號和密碼，onvif設備不支援修改功能。

- 自動搜尋本地設備

區別於手動增加本地設備方式，UC支援自動搜尋增加本地設備的功能。

圖4-11 搜尋設備

點擊“搜尋攝影機”，UC自動搜尋網內連接的所有攝影機，將搜尋結果顯示出來，自動搜尋設備僅局限於局域網內設備的搜尋。公網進行進入的設備無法使用搜尋功能。

- 注：1、自動搜尋到的設備可以通過點擊上面的欄位（例如：IP位址、子網路遮罩等）對所有設備根據該欄位進行排序。

2、如果在搜尋的過程中跳轉到其他功能模組，搜尋會中斷。

圖4-12 搜尋前臺設備顯示

搜尋結果如圖4-11所示列表顯示。搜尋到的結果中，可以通過雙擊“設備序列號”來複製該設備的設備序列號。

- 自動增加設備：

如果增加所有的設備，勾選全選框。如果想針對性地增加某些設備，則需要勾選對應的設備。

在設備列表選擇設備分組和勾選需增加的設備後點擊“批量增加”，搜尋出來的設備將自動增加到所選設備組中，如果未選擇設備分組將增加到Default分組中。如果被勾選的設備中有解碼器設備，則自動生成一個Decoder分組，增加的解碼器設備會自動劃分到這個分組中。

勾選對應設備前面的“核取方塊”並單擊後 ，可以進行IP位址、子網路遮罩、閘道、DNS位址的修改操作。點擊“自動取得”會取得路由器空閒IP；點擊“修改攝影機”會修改勾選設備的網路參數, 點擊批量修改IP，可以對已選的設備進行批量修改IP。

圖4-13 修改網路參數

4.3 使用者管理

4.3.1 ID資訊管理

進入使用者管理介面，ID資訊管理介面如圖4-14所示：

圖4-14 ID資訊管理

總共有5大ID操作許可權，使用者可以根據需要細分設定ID許可權。

新建ID名稱，勾選ID操作許可權後點擊增加ID，即完成ID的新增。

在原有ID基礎上進行名稱、操作許可權的修改後點擊修改ID，即完成ID的修改。

選中現有的ID，點擊刪除ID即完成ID的刪除。

ID執行分級管理，對使用者的操作許可權進行獨立分配，使用者可以根據自身需要自由定義不同許可權的ID。

- 注：刪除ID時，使用者組和使用者組下的使用者全部被刪除，請謹慎操作。

4.3.2 使用者組管理

進入使用者管理介面，使用者組管理介面如圖4-15所示：

圖4-15 使用者組管理

輸入使用者組名稱，同時定義該組的使用者組ID後點擊“增加組”即完成新增使用者組，每一組使用者為同一個使用者ID。

選中現有的使用者組，可以修改使用者組名和使用者組ID，點擊修改組即完成使用者組的修改。

選中現有的使用者組，點擊“刪除使用者組”即完成使用者組的刪除。

- 注：刪除使用者組時，使用者組下的使用者全部被刪除，請謹慎操作。

4.3.3 使用者資訊管理

進入使用者管理介面，使用者組管理介面如圖4-16所示：

圖4-16 使用者資訊管理

輸入使用者名稱、新密碼和確認密碼，同時定義該使用者的使用者組後點擊增加使用者即完成新增使用者，每一個使用者對應一個使用者組，使用者名不能重複增加。

選中現有的使用者，可以修改使用者名和使用者組，點擊修改使用者即完成使用者的修改。

選中現有的使用者，點擊“刪除使用者”即完成使用者的刪除。

4.3.4 滾動字幕管理

進入使用者管理介面，滾動字幕管理介面如圖4-17所示：

圖4-17 滾動字幕管理

在“跑馬燈訊息”一欄輸入你所需要滾動顯示的文字，點擊“存檔”按鈕，則輸入的文字將在本軟體最上方滾動顯示，例如在字幕資訊一欄輸入“UC視頻監控客戶端”，效果圖如下圖所示。如果需要取消已經設置了的滾動字幕，在“跑馬燈訊息”一欄輸入空格，點擊“存檔”即可。

圖4-18滾動字幕效果圖

- 注：由於1024*768的解析度比較低，使得整個畫面空間不夠，設置的滾動字幕會影響下麵的按鈕區域，導致效果不好。建議使用1280*960解析度。

4.4 錄影管理

4.4.1 錄影策略

進入錄影管理介面，初始錄影規劃介面如圖4-19所示：

圖4-19 錄影管理

在【設備管理】介面添加完設備後，系統會將添加的設備放置在“Default Strategy”中。後期添加的設備也會自動添加到“Default Strategy”中。“Default Strategy”配置的是策略中的設備進行二十四小時定時錄影。在【錄影管理】介面點擊“啟動錄影”，則會啟動默認錄影策略。啟動錄影後按鈕變成“停止錄影”，點擊按鈕，則停止默認策略錄影。如果有多個錄影策略時，點擊視頻流覽介面工具欄中的“開啟全部錄影/停止全部錄影”按鈕進行錄影操作。

點擊“詳細規劃設定”按鈕可查看默認策略詳細的配置資訊。

4.4.2 策略配置

點擊“詳細規劃設定”進入錄影策略詳細配置介面。如圖4-20所示：

圖4-20錄影中參數設定介面

錄影策略的配置主要包含兩個方面：基本配置和錄製配置。下麵將對每個配置參數進行詳細的講解。

規劃名稱：系統默認的策略名稱為Default Strategy，不允許修改。當需要添加其他策略時，可以任意命名策略名稱，但是不能是Default Strategy。

儲存規劃：選擇當配置的錄影磁片滿後是停止錄影還是刪除最舊的錄影檔繼續錄影。

觸發方式：定時錄影指在指定的時間內一直錄影；移動偵測錄影指設備開啟了移動偵測後，在指定的時間內一旦有移動偵測告警則錄影；IO告警錄影是指設備開啟了IO告警後，在指定的時間內有IO變化則錄影。

儲存路徑：系統將根據PC機自動獲取除系統盤以外的三個盤符為存儲路徑。當用戶需要修改存儲路徑時，可點擊“流覽”按鈕，自行選擇路徑；當用戶需要刪除存儲路徑時，可點擊“流覽”按鈕，在彈出的對話方塊中點擊“取消”按鈕。

前臺設備：指當前UC中添加的所有設備。

本地設備：指存在於當前策略中的設備。修改參與錄影策略的設備可以通過“原始設備”和“策略設備”之間的“添加”和“移除”按鈕實現。

設定啟用：當選擇“是”並保存時，則開啟當前策略錄影，默認策略也可以通過點擊上面的“啟動錄影”按鈕來開啟錄影。當選擇“否”並保存時，則關閉當前策略錄影。

單個錄製檔案時長：選擇一個定時錄影檔錄製的時間，可以設置從10到60之間的整十數。

預錄時間：事件觸發錄影之前的時間。

錄製影像模式：指定錄影時錄製的視頻碼流，可以選擇主碼流或者子碼流。

位移偵測錄製時長：一個移動偵測錄影檔錄製的時間，可以設置從10到600秒之間的任意整數。

錄製音頻：如果需要錄影像和音頻檔案，則需要勾選該項。當設備前端開啟了音頻並且勾選了該項後，錄製出來的錄影檔案為影像和音頻檔案。

錄影類型：選擇錄影檔視頻的格式，可設置MP4格式和AVI格式。

時間段設定：用來指定錄製錄影的時間段，一共可以設定7個時間段。當時間段有衝突時，系統將自動取時間段的交集。當開啟錄影規劃後，只在設定的時間段內才會有錄影檔案生成。

增加規劃：當不同的設備需要進行不同“觸發方式”的錄影時，或者當設備比較多時，建議設定多個錄影規劃。選擇好設備，設定好錄影檔案儲存路徑以及其他相關參數後，點擊“增加規劃”按鈕，則生成了一個新的錄影規劃。如圖4-16增加了四個錄影規劃。開啟非預設的錄影規劃只能藉由“錄製設定”下的“設定啟用”按鈕，選擇“是”，“修改規劃”，開始錄影；選擇“否”，“修改規劃”，結束錄影。

圖4-21 增加了多個錄影規劃

刪除規劃：點擊左邊列表中的錄影規劃名稱，該錄影規劃的相關設定資訊將在右邊詳細顯示。點擊下麵的“刪除規劃”，將會刪除該錄影規劃。

修改規劃：修改好錄影規劃相關參數後，需要點擊“修改規劃”按鈕，修改方會生效。

4.5 遠端管理

4.5.1 設備的選擇

展開設備組單擊設備名稱，藍色顯示即被選中設備，線上的設備才能成功連接輔助通道進行遠端設定。

4.5.2 遠端設定

進入遠端介面，未選擇設備前的介面如圖4-22所示：

圖4-22遠端設定介面

選擇設備後介面如圖4-23所示：

圖4-23遠端設定

可以進行的設定包括：網路設定、媒體設定、雲台設定、儲存設定、警報設定、系統設定等，有關的使用方法在前端設備有進行詳細說明。

在遠端設定進行參數設定和在前臺設備進行參數設定是一樣的方法，前臺設備中設定好相關參數後，此處遠端設定無需再另行重複設定。

- 注：DVS、轉發UC2用戶端設備不支援遠端設定。

4.6 遠程維護

4.6.1 設備資訊列表

設備資訊列表是用來勾選需要進行操作的設備。當要進行升級、下載設定檔案、重啟、回覆出廠設定等時，需要先勾選設備資訊列表中的設備，然後才能對勾選的設備進行操作。從始至終，設備資訊列表中顯示的永遠是線上設備，如果在操作過程中（比如重啟），中間會有一段時間設備不線上，則可以看到設備退出列表然後又出現在列表最頂端的現象。

4.6.2 系統升級

勾選需升級設備後，點擊“流覽”按鈕，在本地電腦中找到升級檔所在的目錄，選中對應設備型號的固件程式，即啟動遠端升級。

升級成功與否會有提示，如升級未成功，一般重複升級一次即可，多次升級未成功，請斷電啟動前臺設備後再進行升級，升級過程中顯示升級狀態。

圖4-24 遠程升級

4.6.3 設定檔案上傳和下載

選定設備後，瀏覽設定檔案所在的目錄，點擊“上傳”，即可完成上傳操作。

選定設備後，瀏覽設定檔案下載儲存本機路徑，點擊“下載”，即可完成下載操作。

圖4-25 設定檔案上傳和下載

4.6.4重啟、恢復出廠設置和同步系統時間

選定設備後，點擊“重啟”，即可完成設備的重啟操作。

選定設備後，點擊“恢復出廠設置”，即可完成設備的恢復出廠默認設置操作。

選定設備後，點擊“同步系統時間”，即可將勾選的所有設備的時間修改成PC機當前系統的時間。如圖4-21所示。

圖4-26 重啟、恢復出廠設置、同步系統時間

4.6.5 前臺儲存設備管理

選定設備後，點擊“格式化”，即可完成TF卡或USB設備的格式化操作。

選定設備後，點擊“解除”，即可完成TF卡或USB設備的安全解除操作。

圖4-27 前臺儲存設備管理

第5章 LIVE影像瀏覽

設定增加完設備後，點擊“LIVE影像瀏覽”功能表，則跳轉到LIVE影像瀏覽介面，可以即時影像瀏覽。

5.1.1即時監控

圖5-1 監控介面

- 注：1. 兩個以上播放視窗正在預覽播放時，選中一個視窗，點擊持續一秒，滑鼠上面會有紅色的攝像頭標誌出現，然後拖動到另一個視窗，可以使兩個視窗的播放的視頻交換。

2. 影像視窗支援滑鼠右鍵功能表功能，右鍵快捷方式和影像監控工具個中的按鈕功能相同，具體詳見影像工具個各按鈕功能介紹，右鍵功能表快捷功能不贅述。

圖5-2 右鍵功能表功能

5.1.2 即時監控操作方法

- 在監控介面（圖5-1），設備列表中選擇某一設備並拖動到對應影像視窗區域中的某一視窗上，該視窗將會顯示該設備的即時影像流。

- 在監控介面（圖5-1），設備列表中選中某一設備雙擊，如果此時滑鼠選中的焦點視窗沒有播放影像則該視窗將播放該設備影像；如果此時焦點視窗在播放影像，則從焦點視窗開始系統自動搜尋第一個空閒的視窗播放該設備影像。

- 在監控介面（圖5-1），設備列表中選中設備組名稱，右鍵單擊滑鼠，出現下拉視窗，點擊“自動播放該組設備”則系統自動從第一個視窗開始播放該組線上的設備影像流。

5.1.3 電子放大

電子放大功能區域共有四個功能按鈕，從左至右依次是遊標工具、位移工具、放大工具、縮小工具。如圖5-3所示：

圖5-3 電子放大功能按鈕

放大工具：預覽狀態下，在工具欄點擊該按鈕後，有三種方法使影像畫面放大顯示：

- 把滑鼠位移到需要放大的影像視窗，滑鼠變成，此時點擊影像畫面，系統將以目前點擊點為中心進行放大。

- 把滑鼠位移到需要放大的影像視窗，向上滾動滑鼠滾輪目前影像畫面將擴大顯示。

- 點擊某一處，然後在不鬆開滑鼠的基礎上拖動滑鼠，會有一個紅色的方框出現，此時鬆開滑鼠，影像畫面會擴大顯示。

縮小工具：視頻畫面被放大後，點擊該按鈕，把滑鼠拖動到放大的視窗，滑鼠變成，此時點擊滑鼠，視頻畫面縮小顯示。也可以通過向下滾動滑鼠滾輪使視頻畫面縮小顯示。

移動工具：視頻畫面被放大後，點擊該按鈕，然後把滑鼠拖動到放大的視窗，滑鼠會變成，此時拖動滑鼠可以對當前放大畫面進行拖動。

遊標工具：視頻畫面被放大後，點擊該按鈕，畫面會恢復成正常大小顯示。如果當前有多個設備被放大，點擊按鈕後，所有的設備都會被恢復，而不需要一一恢復。

5.1.4 雙串流監控

由於網路頻寬的限制及影像高解析的要求，UC網路IP攝影機管理系統等前臺設備採用雙串流技術。即同一時間編碼生成兩份完全不同(包括不同的解析度，張數，畫質)的串流。主串流用於本機即時儲存，子串流用於遠端網路傳輸，從而兼顧本機儲存影像高品質的要求和遠端網路低頻寬傳輸影像模式暢性的要求。達到突破網路瓶頸，保持本機高解析度儲存的兩全效果。

在影像監控工具個中點擊V1/V2切換按鈕，即可對焦點影像視窗中的影像模式進行串流切換。如果需畫面放大不自動切換主碼流，則參見12.5章節 碼流切換設置。

圖5-4 雙串流切換

5.1.5 影像抓圖

在影像監控工具個中點擊“抓圖”按鈕，即可對焦點影像視窗的影像進行抓拍。抓拍圖片的初始儲存路徑為UC安裝檔案下的Picture目錄中，若要更改抓拍圖片儲存路徑參考12.3章節存儲路徑配置。

圖5-5 抓圖

5.1.6 語音對講

在影像監控工具個中點擊“語音對講”按鈕，即可跟焦點影像視窗中的前臺設備進行即時的雙向語音對講功能。當對講為打開狀態時，使用者切換焦點視窗對講不會跟隨焦點視窗進行切換。如果目前設備正在對講則播放視窗下的狀態欄也會相應顯示。

圖5-6 對講

5.1.7 聲音

在影像監控工具個中點擊“聲音”按鈕，即可打開或者關閉焦點影像流監控視窗的音頻。當聲音為打開狀態時，使用者切換焦點視窗時音頻也跟隨焦點視窗進行切換。如果目前設備正在進行“聲音”操作則播放視窗下的狀態欄也會相應顯示。

圖5-7 聲音

5.1.8 廣播

廣播的實現必須先配置廣播音頻編碼格式和需廣播的設備，具體的配置方法與過程詳見12.6章節 廣播設置。

為設備設置好廣播後，在視頻工具條中點擊按鈕，此時按鈕變成，設備進入廣播狀態。若要停止廣播則再次點擊“廣播”按鈕即可。

圖5-8 廣播

因NVR只支援音頻編碼格式為G711的廣播，所以UC2與NVR進行廣播時，在【設置】-【廣播設置】中選中NVR的任意通道以G711的編碼格式添加到廣播設備列表中即可在視頻流覽介面對NVR進行廣播操作。

5.1.9  設備片段錄影

在影像監控工具個中點擊“開始選中設備片段錄影”按鈕，即可對焦點影像視窗播放的影像進行錄影，同時按鈕狀態由變成。按鈕始終代表正在錄影，要停止設備片段錄影點擊即可。設備片段錄影單個檔案最長只錄30分鐘，30分鐘後系統自動切斷目前錄影檔案，開始一個新的錄影檔案。本機錄影的初始儲存路徑為程式安裝路徑下的Video目錄中，若要更改錄影檔案儲存路徑參見12.3章節 存儲路徑配置。如果目前設備正在進行錄影，則播放視窗下的狀態欄也會相應顯示。

圖5-9設備片段錄影

5.1.10 輪巡

輪巡的執行必須先為播放視窗設定輪巡，具體的設定方法與過程詳見12.4章節 輪巡配置。

為視窗設定好輪巡後，在影像工具個中點擊按鈕，此時按鈕變成紅色，視窗進入輪巡狀態。若要停止輪巡則再次點擊“輪巡”按鈕即可，視窗將會播放停止輪巡時播放的影像的即時影像流。

圖5-10 輪巡

5.1.11 警報聯動

點擊“警報聯動”：啟用警報聯動當收到設備警報時，UC會響應警報聯動。警報聯動有以下三種方式：

1、樹節點閃爍（如圖5-12）。2、播放警報聲音：不同的警報類型警報聲音不相同。3、彈出影像視窗，顯示正在警報的設備的影像。當遇到多個設備警報時，則顯示第一個警報資訊相應的影像，其他只顯示警報資訊（如圖5-13）。在警報聯動表中紅色記錄表示尚未進行處理，黑色表示已經處理的記錄。點擊“開始對講”可以對目前顯示影像的設備進行對講，“打開聲音”表示開啟設備音頻。

圖5-11 警報聯動

警報聯動

樹節點閃爍

圖5-12 樹節點閃爍

圖5-13 警報聯動影像視窗

5.1.12 全畫面和標準模式顯示

在影像工具個中點擊“全畫面/標準”按鈕，即可執行所有視窗的全畫面和標準比例顯示切換。初始視窗初始為標準比例顯示，退出重新登入UC網路IP攝影機管理系統會自動儲存回覆使用者上一次操作的全畫面/標準顯示模式。

圖5-14 全畫面/標準顯示切換

5.1.13 螢幕鎖定與解鎖

在影像監控工具個中點擊“螢幕鎖定”按鈕，即可將整個影像監控使用者端操作介面鎖住。螢幕鎖定後整個介面都不能進行操作，此時顯示狀態為，使用者只有再次點擊“螢幕鎖定”按鈕，此時將會彈出一個輸入框，要求輸入使用者名和密碼，正確輸入目前使用者的使用者名和密碼後方能成功解鎖。

圖5-15 螢幕鎖定

5.1.14 停止監控影像

在影像監控工具個中點擊“停止”按鈕，即可將目前焦點視窗的即時流關閉。如果使用者想將目前影像監控視窗區域的所有影像都關閉點擊“停止全部”按鈕即可。

圖5-16 停止影像

5.1.15 開始全部錄影

進入配置管理中配置好策略錄影，返回【LIVE影像瀏覽】介面，在視頻監控工具條中點擊“開始全部錄影”按鈕，即可啟動所有的策略錄影，同時按鈕狀態由變成。按鈕始終代表正在錄影，點擊按鈕，停止所有的策略錄影。

圖 5-17 策略錄影

5.1.16 面分割控制

在影像監控工具個中點擊對應的分屏按鈕即切換成不同的監控畫面，有1畫面、4畫面、6畫面、8畫面、9畫面、16畫面、25畫面、36畫面。在不同的畫面下如果使用者點擊“全螢幕”按鈕則將目前的多畫面或者單畫面進行全螢幕顯示。如果使用者想退出全螢幕顯示按 “Esc” 快捷鍵即可。

圖5-18 全螢幕

5.1.17設備列表

- 設備列表的顯示方式分為“原始分組”(圖5-19左)和“在线分组”(圖5-19右)兩種：

①“原始分組”是將設備組+所屬設備的名稱作為節點進行顯示。

②“在线分组”是將設備線上和離線節點+設備名稱作為點進行顯示。

圖5-19 設備列表樹

- 設備列表中葉子節點的圖示存在多種狀態顏色，“藍色”表示該設備連接線上，“灰色”表示該設備離線，“紅色”表示該設備目前正在預覽播放；上面兩個圓點亮紅色表示該設備目前在錄影。

斷開離線設備

連接線上設備

設備正在

預覽播放

設備正在錄影

圖5-20 設備狀態

5.1.18 PTZ控制

- PTZ控制模式

雲台控制分為介面操作控制、外接鍵盤搖杆控制兩種控制模式。

- 雲台介面控制：即通過操作用戶端的雲台控制介面進行相應的雲台控制，視窗可以活動置頂，其中包括上、下、左、右、調節光圈、調節聚焦、變倍、預置點操作、定時段歸位、定時段巡視、定時段線掃以及調用高級功能等；用戶進行上、下、左、右、光圈、聚焦、變倍控制時在相應的功能鍵上按住左鍵即開始，鬆開左鍵即停止。方向控制時可以選擇調節水準與垂直的控制速度；預置點與高級功能的控制規則說明請參看“雲台高級功能”。

圖5-21 PTZ介面控制

- 鍵盤搖杆控制：將指定的雲台控制鍵盤接入PC並根據鍵盤使用說明進行相應的參數設置。UC根據鍵盤的設置參數也需要進行相對應的配置，用戶點擊主介面的按鈕，彈出的功能表中選擇“系統設置”- “搖杆鍵盤”，在“搖杆鍵盤”介面配置相對應的參數保存即可。配置完成後用戶就可以使用雲台鍵盤進行相應的雲台控制。

圖5-22 鍵盤搖杆配置

- 自動定義雲台協議控制：所控制的雲台設備若支援自定義雲台控制協定控制時，用戶則在主介面的按鈕，彈出的功能表中選擇“系統配置”-“雲台協議”，在“雲台協議”介面選擇支援的雲台協定保存即可，配置完成後用戶就可在預覽介面使用雲台控制面板進行相應的雲台控制。

圖5-23 自定義雲台協議設置

- PTZ高級功能：

  - 預置點：

點擊雲台控制的上、下、左、右，每到一個位置可以設置一個預置點，則“增加”了一個預置點，可以對已增加的預置點，選中某個預置點，再點擊“調用”，設備將轉動到改預置點的位置，點擊“刪除”則是刪除該預置點。

  - 定時段歸位：

a.選擇開始時間和結束時間,點擊添加，則一個時間段生成，如：1#00:00-23:59到8#00:00-23:59；

b.每天只能有8個時間段輪回歸位；

c. 顯示時間段，點擊刪除則刪除了該時間段的歸位.

  - 定時巡視：

a.選擇開始時間和結束時間,點擊添加，則一個時間段生成，如：1#00:00-23:59到8#00:00-23:59；

b. 開始時間和結束時間選擇在00:00-23:59之間，開始時間要大於結束時間，每天只能有8個時間段輪回巡視；

c. 顯示時間段，點擊調用則可以提前調用該時間段進行巡視，點擊停止則停止巡視，點擊刪除則刪除了該時間段的歸位.

  - 定時線掃：

a. 先設置線掃起點和線掃終點，再設置開始時間和結束時間,點擊添加，則一個時間段生成，如：1#00:00-23:59到8#00:00-23:59；

b. 開始時間和結束時間選擇在00:00-23:59之間，開始時間要大於結束時間，每天只能有8個時間段輪回線掃.

c. 設定線掃起點，要往左邊轉，才可以設定線掃終點；

d.可以進行調用，停止，刪除線掃設置.

  - 注意：

a. 預設“定時巡視”與“定時線掃”設定的時間不能交叉；

b. 預設“定時段歸位”與“定時巡視”、“定時線掃”設定的時間可以交叉；

c. 預設“定時段歸位”取於“定時巡視”、“定時線掃”優先；

d. 6分鐘沒有人手動控制雲台時開始：“定時段歸位”、“定時巡視”、“定時線掃”

e. “定時段歸位”是停留一分鐘；

f. 設定值準確到分鐘；

5.1.19即時警報

當使用者端接收到即時警報資訊時主介面的“警報訊息”字體將會閃爍，使用者點擊“警報訊息”按鈕即可展示出即時警報資訊介面。該介面的警報資訊記錄是滾動顯示最新的16個警報記錄，如需查詢歷史警報請參看“警報查詢”功能說明。

圖5-24 即時警報資訊

第6章 錄影查詢

點擊“錄影查詢”功能表，則跳轉到錄影查詢重播介面。錄影查詢頁面主要包括按文件回放和按時間回放兩部分，按文件回放包括本地錄影查詢、錄影回放和前端錄影查詢、回放和下載功能，按時間回放支援本地錄影四畫面同時回放的功能（64位元win7系統支援9、16畫面同時重播功能）。

圖6-1 按檔重播介面

圖6-2 按時間重播介面

6.1錄影查詢

6.1.1 按檔重播

使用者從設備列表中選擇需要進行查詢的設備，並設定相應的查詢個件點擊“查詢”按鈕即可。其中錄影來源包括“本機錄影”和“前臺錄影”。如果本地錄影查詢出來的錄影結果很多則分頁顯示，每頁顯示20個記錄，使用者可以點擊“上一頁”或“下一頁”進行翻頁顯示，而所有的前端錄影是顯示在同一頁的。

6.1.2 按時間重播

用戶在時間框中選擇所需查詢錄影的時間後，點擊設備類表中的設備名稱，即可顯示出查詢錄影結果。64位系统每次可显示18个设备的查询结果（32位系统每次可显示8个设备的查询结果），再次點擊時會消除最早的查詢結果。

6.2錄影重播

6.2.1本機錄影重播

本機錄影是按照【設定管理】-【錄影管理】中所設定的錄影規劃而進行的錄影，本機錄影檔案儲存在本機電腦中。在按檔重播介面雙擊查詢出來的某一條錄影記錄即可進行播放，同一時間可以進行四路視頻重播；在按時間重播介面雙擊查詢結果即可重播某一設備某一時間段的錄影，同一時間可以進行四畫面重播。在重播視窗中使用者可以操作播放器下面的工具個執行暫停/播放、幀進、停止、快進、上一節、下一節、慢進、拍照、聲音等功能。通過拍照功能得到的圖片的初始儲存路徑是UC安裝檔案下的Picture目錄中，若要更改圖片儲存路徑參見12.3章節 存儲路徑配置。

- 注：1、如果設備不在錄影策略中，按檔重播不能檢索本地錄影檔，按時間重播檢索本地錄影檔為灰色，不能檢索本機錄影檔案。

2、設備片段錄影檔不能檢索。

3、錄影重播時也具有電子放大功能，各功能按鈕的使用方法與【視頻流覽】介面一樣，在這裏就不在贅述。

4、NVR本機錄影只能在“按時間回放”中查詢並重播。

6.2.2前臺錄影重播

前端錄影是前端設備接有存儲設備，並配置啟用了錄影而得到的錄影檔。雙擊查詢到的錄影檔可以對前端錄影檔進行直接重播。同一設備同時只能播放一路前端錄影，所以如果當前有視窗正在重播該設備前端錄影，再次雙擊錄影檔會把前面的錄影關閉然後在另外的視窗播放當前錄影檔。在重播視窗中用戶可以操作播放器下面的工具條實現暫停/播放、幀進、停止、快進、上一節、下一節、慢進、拍照、聲音等功能。通過拍照功能得到的圖片的默認保存路徑是UC安裝檔下的Picture目錄中，若要更改圖片存儲路徑參見12.3章節 存儲路徑配置。

6.3前端錄影下載

本機錄影儲存在本機電腦上，所以不需要下載，這裡所說的錄影下載是指前臺錄影的下載。如果想下載錄影記錄檔案，按檔重播查詢只須“勾選”該記錄前的核取方塊然後點擊“開始下載”按鈕即可。按時間重播查詢如圖6-3所示，選擇查詢日期後在設備列表單擊需查詢的設備，查詢顯示出對應錄影類型，設置錄影下載開始時間和結束時間，點擊“開始下載”按鈕即可下載。下載檔案的儲存路徑為初始儲存規劃路徑下以相應設備名稱命名的檔案夾中Remotion目錄裏面。使用者如果想停止下載點擊“停止下載”按鈕即可。

圖6-3 按時間重播查詢下載錄影

- 注：1、按文件重播下載錄影時不能進行本功能表的其他操作項，但按時間重播下載僅僅不能進行錄影重播，可以進行其他操作.

2、正在重播的設備錄影檔不能夠被下載。

6.4錄影剪切

錄影剪切本地錄影單個avi格式的錄影檔裁剪為更小時長的檔。如圖6-4在原始檔案中添加本地錄影檔路徑，剪裁後輸出的檔的保存路徑為預設存儲策略路徑下以相應設備名稱命名的資料夾Local中，用戶可以通過按鈕更改輸出目錄路徑，設置錄影裁剪的時間，注意結束時間不能大於檔時長，設置完後，點擊剪切按鈕後，提示完成。

圖6-4  AVI錄影裁剪

第7章 警報訊息

點擊“警報資訊”功能表，則跳轉到警報查詢介面。

圖7-1 警報查詢

警報查詢時先從設備列表中選擇你要查詢的設備，再設定查詢的時間範圍和警報類型個件，點擊“查詢”按鈕即可查詢出該設備在這時間段內發生此警報類型的警報。

- 注：UC自動儲存最近一周的警報資訊供使用者查詢。

第8章 電視牆

點擊“電視牆”功能表，則跳轉到電視牆介面。僅有admin使用者才具有電視牆管理許可權，非admin使用者點擊“電視牆”時會提示許可權不夠。

圖8-1 電視牆主介面

8.1 電視牆的佈局

在電視牆功能模組中，左邊是設備列表，功能與前面提到的設備列表大致相同，不同之處在於此設備列表包含了解碼器設備。右邊是監視器佈局區域，通過這個區域可以對監視器進行整體佈局。

8.2 監視器的佈局

在監視器佈局區域上方有個按鈕，（電視牆佈局），點擊按鈕，彈出電視牆佈局設定視窗，“橫向線個”設定的是監視器佈局區域橫向的線個的數目，設定選項是1至20；“豎向線個”設定的是監視器佈局區域豎向的線個數目，設定選項是1至20。設定好後點擊“確定”按鈕，監視器佈局區域將根據設定參數進行佈局。如果不進行設定，將以初始的橫向和豎向都是10顯示。當解碼器設備比較多時，建議設定較大的資料。

圖8-2 電視牆佈局設定

電視牆佈局完成後，在監視器佈局區域方格中的任意位置按住滑鼠左鍵向下、向右或者右下拖動滑鼠，畫出監視器的視窗。可以根據解碼器的數目畫出不同數目的視窗。在畫好的視窗區域中單擊右鍵可以刪除該視窗。

圖8-3 監視器佈局視窗

8.3 解碼器和監視器的綁定

佈局好電視牆和監視器後，將解碼器的視頻輸出線與監視器或電視機輸入相連，拖動一個解碼器設備到佈局好的監視器視窗，鬆開滑鼠左鍵後視窗變成黑色，此時連接解碼器，可以開始解碼，並且解碼視窗相應顯示連接的解碼器設備IP。然後拖動一個IPC、NVS等設備到該視窗，視窗變成黃色，解碼器開始解碼連接設備的視頻，解碼視窗相應顯示連接的編碼器設備IP，此時與解碼器相連的監視器開始播放IPC、NVS等設備的即時視頻流。解碼的過程中可以通過拖動其他設備到解碼器視窗來修改解碼的設備。

圖8-4 解碼器綁定

8.4 電視牆輪巡設定

解碼器支援設備輪巡。點擊主介面右上角的“”按鈕，彈出的功能表中選擇“系統設置”-“輪巡設置”，在“輪巡設置”介面選擇“電視牆輪巡配置”。

圖8-5 電視牆輪巡配置介面

在“電視牆輪巡設定”對話方塊中，左邊是解碼器列表，系統會自動搜尋設備列表中的解碼器設備顯示在此列表中。右邊是輪巡設定的顯示區域。對話方塊下面有四個功能按鈕，用來設定輪巡，分別是“增加”、“刪除”、“修改”、“儲存”。

點擊“添加”按鈕，彈出“添加輪巡”對話方塊。在添加輪巡中，單路解碼器可以選擇“單畫面顯示”或者“四畫面顯示”，多路解碼器可以選擇“單畫面顯示”、“四畫面顯示”、“九畫面顯示”或者“十六畫面顯示”；“停留時間”要求不小於10S；選擇左邊設備列表中的設備單擊，則設備相應出現在右邊“畫面*”一欄同時可以選擇所要解碼設備的解析度。設置好後點擊“添加”按鈕，則成功添加一個設備輪巡。由於同時可以添加多個設備參與輪巡，所以在點擊“添加”按鈕後，“添加輪巡”面板不會自動關閉，以便於繼續添加設備。一個解碼器輪巡最多可以添加十個編碼設備（一個多畫面算一個設備）。添加以後要點擊“保存”按鈕設置方可生效。

圖8-6 增加“單畫面顯示”輪巡

圖8-7 增加“四畫面顯示”輪巡

點擊“刪除”按鈕，可以刪除已經增加的設備。先選中需要刪除設備的解碼器，然後選中需要刪除的設備，點擊“刪除”按鈕，即可將設備刪除。刪除以後要點擊“儲存”按鈕設定方可生效。

點擊“修改”按鈕，可以對增加的設備進行修改。先選中需要修改設備的解碼器。然後選中需要修改的設備，點擊“修改”按鈕，彈出“修改輪巡”對話方塊。可以對畫面顯示方式、停留時間以及設備進行修改。修改完成後，點擊“修改”按鈕退出修改面板，但是此時修改並沒有生效，只有點擊了“儲存”按鈕設定方可生效。

設定好設備輪巡後，退出“電視牆輪巡設定”對話方塊，在監視器佈局區域畫出視窗，將解碼器設備拖動到視窗，然後點擊“輪巡”按鈕，則與解碼器相連的顯示器開始播放輪巡影像。也可以在播放即時影像流的時候開啟輪巡。再次點擊“輪巡”按鈕，則可以結束輪巡，輪巡結束後，解碼器停止解碼，顯示器沒有任何顯示。

- 注：通過UC【電視牆】的操作，當解碼器解單路影像時，系統初始的是主串流。

第9章 電子地圖

點擊“電子地圖”功能表，則跳轉到電子地圖介面。 電子地圖功能是專門定制的、方便用戶佈局以及定位設備。從地域大小看，地圖可以是一個小型辦公室，也可以是遍佈世界的大型地圖；從內容看，可以是平面圖、二維圖形、三維圖形等。添加地圖後，根據設備的實際位置，將設備拖動到地圖中的位置，則可以對攝像區域進行監控。

圖 9-1 電子地圖主介面

9.1 電子地圖佈局

在電子地圖功能模組中，左邊是設備列表，功能與前面提到的設備列表相同，不同之處在於多了地圖列表一欄，用來顯示添加的地圖名稱。右邊是地圖顯示區域，通過這個區域可以添加地圖和子地圖同時在地圖上添加設備。

9.1.1 添加地圖

在地圖顯示區域內點擊滑鼠右鍵選擇“添加地圖”選項，彈出添加地圖窗口（圖9-2），在“地圖名稱”輸入框中輸入所要設置的地圖名稱，“地圖文件”框中瀏覽並選擇所要設置的地圖路徑，設置好後點擊“添加”按鈕，在地圖顯示區域將會顯示所添加的地圖，同時在地圖列表中顯示所添加的地圖名稱（圖9-3）。

圖9-2 添加地圖

圖 9-3 地圖列表

9.1.2 添加子地圖

子地圖是指當前地圖的某個區域的詳細顯示。當已經添加的地圖涉及範圍很大時，需要進一步詳細的顯示某一個位置，則可以在該處添加子地圖。添加子地圖的操作方法與添加地圖類似，不同之處在於添加的子地圖需要先點擊目標位置，然後點擊滑鼠右鍵，在彈出的下拉功能表中選中“添加子地圖”。添加成功後，目標位置出現圖示。當需要進入子地圖時，點擊圖示即可。

- 注：在未添加地圖的情況下“添加子地圖”選項是不可用的，但是可以在同一級上添加多個地圖，且地圖上添加的圖片格式必須為*.jpg格式。

9.1.3 添加設備

地圖和子地圖均可以添加設備。選擇好要添加設備的地圖，點擊左邊設備列表下方的“原始分組”或“屬性分組”，在設備列表中選擇所要添加的設備，按住滑鼠左鍵，拖動該設備到地圖介面中的目標位置，放置好後，鬆開滑鼠，設備添加成功。設備正確添加後，在地圖上將會出現該設備的圖示並顯示該設備IP。

圖 9-4 設備添加成功

注：同一設備不能夠添加多次，但同一地圖上可以添加多個設備。

9.2 播放設備視頻

9.2.1 即時監控

當需要對某一位置的設備進行監控時，點擊地圖介面上設備的圖示，將彈出視頻播放視窗並播放即時視頻。此時可以通過滑鼠右鍵功能表功能對視頻視窗進行顯示、碼流切換、對講、抓圖、錄影等操作。

圖 9-5 視頻視窗

注：視頻視窗支援滑鼠右鍵功能表功能，右鍵快捷方式和視頻監控工具條中的按鈕功能相同，具體詳見視頻工具條各按鈕功能介紹，右鍵功能表快捷功能不贅述。

9.2.2 全屏/退出全屏播放

雙擊視頻視窗，視頻將變為全屏播放，再次雙擊則退出全屏。全屏播放時滑鼠右鍵功能表功能可用，仍可對視頻視窗進行操作。

9.2.3 設備視頻改變

在地圖介面點擊設備圖示可進行設備視頻之間的轉換，地圖之間跳轉時設備視頻視窗不會關閉。

9.2.4 停止視頻播放

地圖介面停止視頻有三種方法：

方法一：直接點擊視頻視窗右上方的  按鈕，視頻停止播放，播放視窗關閉。

方法二：點擊滑鼠右鍵，選擇“停止”選項，視頻停止播放，播放視窗不關閉。

方法三：由電子地圖介面向其他介面轉換時，視頻停止，播放視窗自動關閉。

9.3 地圖和設備的刪除

9.3.1 刪除地圖

當地圖有了更新或者已經廢棄時，需要刪除地圖。在所要刪除的地圖上點擊滑鼠右鍵，選擇“刪除地圖”選項即可。在刪除地圖時，若該地圖上沒有添加設備則直接刪除地圖，並自動跳轉到該地圖的上一級地圖，同時  圖示消失；若該地圖上添加有設備，則會彈出提示資訊“該地圖上佈置有設備，確定刪除？”，點擊“確定”則刪除該地圖的所有資訊並自動跳轉到上一級地圖，地圖上面佈置的設備資訊也一併刪除。

注：若所要刪除的地圖有子地圖，則刪除該地圖的同時將下一級子地圖一塊刪除！由於地圖上可能佈局了設備，所以不支援地圖替換功能，當地圖有更新時，需要先刪除地圖，然後添加新的地圖。

9.3.2 刪除設備

將滑鼠移至所要刪除的設備圖示正上方，點擊右鍵選擇“刪除設備”選項，則在地圖上該設備的所有資訊都被刪除。

9.4 地圖和設備屬性

9.4.1 地圖屬性

在地圖上任意位置點擊滑鼠右鍵，選擇“屬性”選項，則會在地圖介面彈出地圖屬性視窗。

圖 9-6 地圖屬性

9.4.2 設備屬性

在設備圖示上方點擊滑鼠右鍵，選擇“屬性”選項，則會在地圖介面彈出設備屬性視窗。

圖 9-7 設備屬性

9.5 地圖之間的跳轉

在地圖之間跳轉有三種方法：

任意切換地圖：在左邊“地圖列表”點擊地圖名稱，則切換到相應的地圖。

進入子地圖：在地圖上有圖示的位置點擊，則跳轉到地圖該位置的子地圖。

返回上一級：在子地圖上任意位置點擊滑鼠右鍵，選擇“返回上一級”選項，地圖將跳轉到該地圖的上一級地圖。

第10章 轉發管理

10.1轉發服務設置

轉發服務能夠把當前UC資料做伺服器轉發給遠端UC用戶端。在主介面右上角點擊“”按鈕，彈出的功能表中選擇“系統設置”-“轉發設置”。在“轉發設置”介面UC會自動搜索到本機的IP位址顯示在本地位址欄中，設置本地埠、轉發設備視頻數和系統用戶數、勾選後，點擊“確定”按鈕轉發服務即可生效。如需取消轉發服務則把去掉勾選，在點擊“確定”即可停止轉發服務。若對“轉發設備視頻數”或“系統用戶數”進行修改，只需點擊“修改”按鈕即可生效。

圖10-1 轉發設置

- 注：1、若需公網遠端轉發，則須在路由器映射轉發伺服器的本地IP位址和埠，公網遠端的UC用戶端用公網的IP位址和映射埠接收轉發資料。

2、登陸雲平臺後不具有轉發功能。

10.2 遠端用戶端接收轉發配置

遠端UC用戶端要接收轉發伺服器的資料，必須在遠端用戶端的“配置管理”-“設備管理”頁面配置添加轉發伺服器，如下圖所示：

圖10-2 添加轉發伺服器

在設備類型下拉清單中選擇“視頻轉發服務器/VSS”、輸入設備名稱、選擇協議類型、配置設備位元址為轉發伺服器的位址(若是公網轉發時，須填公網位址)、視頻埠為轉發伺服器的本地埠(若是公網轉發時，須填映射的埠)、登入名和登入密碼為遠端UC用戶端的用戶名和密碼後，點擊“添加”即可添加連接已開啟轉發服務的設備到左邊設備列表顯示。如下圖所示：

圖10-3 轉發伺服器設備列表

添加轉發伺服器後，其他的功能和操作跟本地用戶端類似，不再一一贅述。

10.3遠端設備錄影查詢、重播、下載功能

- 在伺服器端添加設備並為設備配置錄影策略，開啟設備錄影功能

- 在用戶端添加遠端設備，進入【錄影查詢】介面

- 選擇配置有錄影的設備，點擊“查詢”

- 雙擊查詢結果中的錄影檔即可重播遠端設備視頻

- 勾選錄像檔，點擊“開始下載”即可將遠端設備的錄影檔下載到本地（錄影保存在Record\VSS路徑下）

- 注：正在重播的錄影檔不能夠被下載。

第11章 多屏顯示控制

11.1多屏顯示

多屏顯示控制是指在多個顯示器上擴展播放視頻流、錄影查詢重播、警報訊息、設定管理、電視牆、電子地圖功能。這些顯示器統一由一台主機控制，最多支援4個屏顯示（如數位矩陣）。實現多屏顯示需要根據不同需求在主機上連接多個顯卡，每張顯卡同時最多連接兩台顯示器。連接好顯示器後，登錄UC，UC將自動識別顯示器個數。

圖11-1 多屏顯示默認介面

打開UC時，擴展屏上默認顯示的是9個視頻視窗，可以通過滑鼠右鍵功能表功能對子屏視窗進行調整。在設備列表中右鍵選擇自動播放設備視頻，則視頻會一次性在主屏播放，主屏滿時接著在擴展屏上播放，同時也可以通過滑鼠拖動設備在擴展屏上播放視頻。

主屏上除視頻預覽介面外，可以將任意功能介面移至擴展屏。在主功能功能表上的非當前功能功能表中選擇需要移動擴展的介面，點擊右鍵，彈出下圖所示視窗，點擊需要移至的擴展屏，則該介面移到了子屏上。已經移動的功能介面，在主屏上點擊功能按鈕無效。移到子屏上的功能介面，功能實現與操作方法與在主屏上是一樣的。再次右鍵單擊“移至擴展屏”，則功能介面回到主屏上。當主機只接有一個顯示幕時，右鍵單擊功能功能表不會出現下圖所示視窗。

圖11-2 擴展顯示

圖11-3 擴展顯示效果

注：多屏播放時，在主屏上播放的設備視頻，雲台控制介面可用，但在子屏上播放設備視頻時，雲台控制介面不可用。【錄影查詢】、【警報訊息】、【設定管理】、【電視牆】、【電子地圖】等功能表移至擴展屏後功能與在主屏上相同。

第12章 設置

12.1自動登入

自動登錄的前提是保存用戶密碼；若要打開UC時自動登錄，在登錄介面“自動登入”核取方塊選上並會自動勾選保存密碼，或是在主介面“”點擊“自動登入”即可。

取消自動登錄則再次在主介面“”點擊“√自動登入”即可。

12.2開機時自動將執行

若要運行開機自動運行登錄UC，在主介面“”點擊“開機時自動將執行”即可。取消開機自動運行則再次在主介面“”點擊“√開機時自動將執行”即可，但自動登錄未取消，若要取消須再次點擊“√自動登入”即可。

12.3儲存路徑配置

存儲路徑配置能夠使UC中產生的錄影檔和圖片保存在用戶所希望存在的路徑下。在主介面右上角點擊“”按鈕，彈出的功能表中選擇“系統設定”-“儲存路徑”，在“儲存路徑”介面點擊“流覽”按鈕，用戶可以根據自己的需要選擇本地路徑，選擇好後點擊“保存”設置即生效。

圖12-1 存儲路徑設置

在沒有設置錄影檔保存路徑的時候，UC中產生的錄影檔保存在執行程式安裝路徑下的Video目錄中；圖片被保存在執行程式安裝路徑下的Picture目錄中。設置了保存路徑後，所有生成的錄影檔和圖片都被保存在設置的路徑下。UC再次開啟會自動記住上次設置的路徑，用戶只需要設置一次路徑。

12.4輪巡設定

系統輪巡設置分為兩個方面：播放視窗輪巡和電視牆輪巡。電視牆輪巡已經在【電視牆】模組中進行了詳細的描述，這裏不再贅述。

播放視窗輪巡是指為不同的視窗配置設備進行輪巡播放。在主介面右上角點擊“”按鈕，彈出的功能表中選擇“系統設定”-“輪巡設定”，在“輪巡設定”介面選擇“播放視窗輪巡”。

圖12-2 播放視窗輪巡配置

輪巡是以播放視窗為基礎的，可以為不同的視窗配置不同設備的輪巡。先選中視窗，然後點擊“添加”按鈕，在彈出的“添加輪巡”對話方塊中選擇設備、設置正確的停留時間，點擊確定則正確添加了一個設備，每個視窗最多可以添加10個設備進行輪巡。

圖12-3 添加設備進行輪巡

為視窗配置好輪巡後，如果某個設備不需要輪巡，可以選中已經添加的該設備，點擊“刪除”按鈕，對設備進行刪除；如果需要修改已經添加的設備或者停留時間，可以通過“修改”按鈕進行修改。

配置好輪巡後，返回【LIVE影像瀏覽】介面，選中視窗，單擊視頻工具條中的“”即可輪巡。

12.5畫面設置

畫面設置能夠使UC在視頻流覽介面視頻視窗由多畫面轉換為單畫面時子碼流是否轉換為主碼流、設置視頻丟失時是否顯示最後一幀畫面、抓圖保存格式、默認UC2開啟時啟動畫面和多屏情況下是否開啟擴展屏功能。在主介面右上角點擊“”按鈕，彈出的功能表中選擇“系統設定”- “畫面設置”，在“畫面設置”勾選設置框即可生效。

圖12-4 碼流切換設置對話方塊

12.6廣播設定

添加廣播設備時，音頻編碼格式有兩種形式：G711和AAC。

廣播設置是指為不同的設備配置廣播功能。在主介面右上角點擊“”按鈕，彈出的功能表中選擇“系統設定”-“廣播設置”，在“廣播設定”介面配置需要廣播的設備。添加廣播設備時，應先查看該設備的音頻編碼格式，然後在原始設備列表中勾選設備添加到左側的廣播設備類表中，完成後點擊“確定”。

配置好輪巡後，返回【LIVE影像瀏覽】介面，播放預覽時，單擊視頻工具條中的“”即可廣播。

圖12-5 廣播設置

12.7 時間/告警設置

時間/告警設置包括告警聲音設置、設備上下線告警設置和時間設置。

告警聲音設置能夠使UC2在有設備告警時發出告警聲音和開啟告警聯動時發出告警聲音之間進行切換。在主介面右上角點擊“”按鈕，彈出的功能表中選擇“系統設定”- “時間/告警設置”，在“告警聲音設置”勾選設置框即可生效。

時間設置可以定時同步系統時間。

圖12-6 時間/告警設置

12.8關於

在主介面點擊“”，彈出功能表選擇“關於”可以查看UC版本號。

圖12-7 關於版本資訊

12.9説明

在主介面點擊“”，彈出功能表選擇“幫助”以及在開始功能表程式UC目錄下可以打開“UC使用幫助”。